ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ИМ. ПРОФ. М.А. БОНЧ-БРУЕВИЧА» (СПбГУТ)

АРХАНГЕЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ИМ. Б.Л. РОЗИНГА (ФИЛИАЛ) СПбГУТ

(АКТ (ф) СПбГУТ)

Отчёты по лабораторным и практическим работам по СП

| Студент | ИСПП-31 |  |  | К.А. Горбунов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Группа) |  |  | (И.О. Фамилия) |
| Студент | ИСПП-31 |  |  | Е.А. Денисов |
|  | (Группа) |  |  | (И.О. Фамилия) |
| Преподаватель |  |  |  | Р.В. Садовский |
|  |  |  |  | (И.О. Фамилия) |

Архангельск 2026

Лабораторная работа №1

«Установка и настройка среды разработки на языке низкого уровня»

- Цель работы:

  - Установить и настроить среду разработки на языке низкого уровня;

  - Изучить средства компиляции и компоновки для языка низкого уровня;

  - Изучить процесс разработки на языке низкого уровня.

- Ход работы:

  - Установка ассемблера NASM:

    - Загрузка zip-файла:

    - Распаковка архива:

    - Выполнение команды:

  - Компиляция ассемблерного кода в машинный код:

    - Создание нового файла исходного кода hello.asm:

    - Выполнение компиляции файла hello.asm при помощи команды:

    - Изучили содержимое файла hello.o:

  - Компоновка объектных файлов в исполняемые:

    - Открыли x64 Native Tools Command Prompt for VS 2022:

    - Выполнили команду в открывшемся интерфейсе командной строки:

    - Перешли в каталог с объектным файлом и выполнили компоновку файла hello.o при помощи команды:

    - Запустили CMD в папке скомпонованной программы и выполнили программу в консоли:

  - Компоновка файлов с библиотеками:

    - Создали файл hello2.asm с следующим содержимым:

    - Выполнение компиляции файла hello2.asm:

    - Выполнение компоновки файла hello2.o:

    - Запуск скомпонованного файла hello2.exe при помощи командной строки:

  - Загрузка IDE SASM:

    - Распаковали и запустили sasm.exe:

    - Изучили стандартный код, который генерирует IDE SASM:

    - Открыли файл NASMHello.asm и выполнили код:

    - Проверка интерфейса IDE SASM:

- Контрольные вопросы:

  - Что такое ассемблер?

Ассемблер – это программа, которая переводит (транслирует) исходный код, написанный на языке ассемблера (низкоуровневом мнемоническом языке), в машинный код (исполняемые инструкции для процессора).

  - Что такое компилятор?

Компилятор – это программа, которая переводит исходный код, написанный на языке программирования высокого уровня (например, C, C++), в машинный код или в объектный код для последующей обработки компоновщиком.

  - Что такое компоновщик?

Компоновщик – это программа, которая объединяет один или несколько скомпилированных объектных файлов и библиотеки в единый исполняемый файл, разрешая связи между ними.

  - Для чего предназначена IDE SASM?

IDE SASM предназначенная для удобного написания, отладки и запуска программ на языках ассемблера (NASM, MASM, GAS) и C.

- Вывод: в ходе лабораторной работы установили и настроили среду разработки на языке низкого уровня, изучили средства компиляции и компоновки для языка низкого уровня и изучили процесс разработки на языке низкого уровня.

Лабораторная работа №2

«Изучение процесса разработки линейных алгоритмов на языке ассемблера»

- Цель работы:

  - Изучить процесс разработки линейных алгоритмов на языке ассемблера;

  - Научиться выполнять вычисление математических выражений на языке ассемблера;

  - Научиться использовать базовые макросы для ввода и вывода данных;

  - Научиться определять переменные в языке ассемблер.

- Контрольные вопросы:

  - Для чего применяется команда mov?

MOV – команда для копирования (перемещения) данных из источника в приемник (между регистрами, памятью и регистрами, с непосредственным значением). Не выполняет вычислений.

  - Какие арифметические команды применяются в языке ассемблера и какое у них назначение?

Основные арифметические команды:

- ADD/SUB – сложение/вычитание;

- MUL/IMUL – беззнаковое/знаковое умножение;

- DIV/IDIV – беззнаковое/знаковое деление;

- INC/DEC – инкремент/декремент на 1;

- NEG – смена знака (дополнение до двух).

  - Какие побитовые команды применяются для ускорения умножения и деления и когда они применимы?

Побитовые сдвиги (SHL/SHR, SAL/SAR). Применимы для ускорения операций умножения и деления на степень двойки (2, 4, 8...). SHL (сдвиг влево) эквивалентен умножению, SHR (логический сдвиг вправо) – беззнаковому делению.

  - Каков размер в байтах регистров общего назначения RAX, EAX, AX, AH, AL?

Размер регистров:

- RAX – 8 байт (64 бита);

- EAX – 4 байта (32 бита);

- AX – 2 байта (16 бит);

- AH/AL – 1 байт (8 бит) каждый (части AX).

  - Какие способы обнуления регистров могут применяться в языке ассемблера?

Способы обнуления регистра:

- XOR reg, reg – самый быстрый и распространенный способ (например, xor eax, eax);

- MOV reg, 0 – интуитивно понятный, но может занимать больше байт в коде;

- SUB reg, reg – вычитание регистра из самого себя.

  - Можно ли записать значение переменной типа dword в регистр AX и почему?

Нет, нельзя. Переменная типа DWORD имеет размер 4 байта, а регистр AX – 2 байта. Попытка прямой записи (mov ax, dword_var) вызовет ошибку компиляции из-за несовпадения размеров. Для этого нужно использовать регистр размером 4 байта (например, EAX).

- Вывод: в ходе лабораторной работы изучили процесс разработки линейных алгоритмов на языке ассемблера, научились выполнять вычисление математических выражений на языке ассемблера, использовать базовые макросы для ввода и вывода данных и определять переменные в языке ассемблер.

Лабораторная работа №3

«Изучение процесса разработки разветвляющихся алгоритмов на языке ассемблера»

- Цель работы:

  - Изучить процесс разработки разветвляющихся алгоритмов на языке ассемблера;

  - Закрепить навык отладки приложений в IDE SASM.

- Контрольные вопросы:

  - Какие логические команды поддерживаются в языке asm?

Основные логические команды в ассемблере:

- AND – логическое И;

- OR – логическое ИЛИ;

- XOR – исключающее ИЛИ;

- NOT – логическое НЕ (инверсия);

- TEST – логическое И без сохранения результата (только флаги).

  - Какая команда осуществляет сравнение двух операндов?

Сравнение двух операндов – команда CMP.

  - Какие операторы условного перехода имеются в языке asm?

Основные операторы условного перехода:

- JE/JZ – переход если равно/ноль;

- JNE/JNZ – переход если не равно/не ноль;

- JG/JNLE – переход если больше (знаковое);

- JL/JNGE – переход если меньше (знаковое);

- JA/JNBE – переход если выше (беззнаковое);

- JB/JNAE – переход если ниже (беззнаковое);

- JGE/JNL – переход если больше или равно;

- JLE/JNG – переход если меньше или равно.

  - Какой оператор безусловного перехода имеется в языке asm?

Безусловный переход – команда JMP

- Вывод: в ходе лабораторной работы изучили процесс разработки разветвляющихся алгоритмов на языке ассемблера и закрепили навык отладки приложений в IDE SASM.

Лабораторная работа №4

«Изучение процесса разработки циклов на языке ассемблера»

- Цель работы:

  - Изучить процесс разработки циклов с предусловием, постусловием и счетчиком на языке ассемблера;

  - Закрепить навык отладки приложений в IDE SASM.

- Контрольные вопросы:

  - Какое минимальное количество раз выполняется цикл с предусловием?

- 0 раз (если условие ложно с самого начала).

  - Какое минимальное количество раз выполняется цикл с постусловием?

- 1 раз (тело выполняется до первой проверки условия).

  - Какова общая форма цикла с предусловием на языке ассемблера?

- mov a, 0

- while_start:

- cmp a, 10

- *оператор условного перехода* while_end

- ;JNL (если EAX >= 10, то переход к метке while_end)

- ; выполняемые условия

- inc eax

- jmp while_start

- while_end:

- ; выполняемые действия

- ret

  - Какова общая форма цикла с постусловием на языке ассемблера?

- mov eax, 1

- do_while:

- ; выполняемые действия

- add eax, 1

- cmp eax, 10

- *оператор условного перехода* do_while

- ;JL (если EAX < 10, то переход к метке do_while)

- ; выполняемые действия

- ret

  - Какова общая форма цикла со счетчиком на языке ассемблера?

- mov eax, 0

- for_start:

- cmp eax, 10

- *оператор условного перехода* for_end

- ;JNL (если EAX >= 10, то переход к метке while_end)

- ; выполняемые действия

- add eax, 1

- jmp for_start

- for_end:

- ; выполняемые действия

- ret

- Вывод: в ходе лабораторной работы изучили процесс разработки циклов с предусловием, постусловием и счетчиком на языке ассемблера и закрепили навык отладки приложений в IDE SASM.

Лабораторная работа №5

«Изучение способов ввода-вывода данных на языке ассемблера»

- Цель работы:

  - Изучить способы ввода-вывода данных путем взаимодействия ассемблера с системными функциями и C/C++;

  - Закрепить навык работы с вещественными числами в ассемблере;

  - Закрепить навык отладки приложений в IDE SASM.

- Контрольные вопросы:

  - Какие регистры используются для передачи параметров в функции на C в Windows?

- Для целочисленных/указателей: RCX, RDX, R8, R9 (в таком порядке).

- Для чисел с плавающей запятой: XMM0, XMM1, XMM2, XMM3.

  - Каким образом передаются параметры после четвертого?

- Параметры после четвертого передаются через стек (справа налево). Под них заранее резервируется место в shadow space (32 байта для первых четырех, даже если они передаются в регистрах).

  - Какие действия необходимо выполнять до вызова и после вызова функций согласно Microsoft Windows ABI?

- До вызова (caller):

- подготовить параметры (регистры + стек);

- выделить shadow space (минимум 32 байта);

- выровнять стек до 16 байт (RSP должен быть кратен 16 перед call);

- После вызова (caller):

- восстановить RSP (убрать аргументы стека + shadow space).

- проверить/сохранить возвращаемое значение (целое – RAX, плавающее – XMM0).

- Callee (вызываемая функция) должна сохранять регистры RBX, RBP, RDI, RSI, R12-R15, XMM6-XMM15 (если использует).

- Вывод: в ходе лабораторной работы изучили способы ввода-вывода данных путем взаимодействия ассемблера с системными функциями и C/C++, закрепили навык работы с вещественными числами в ассемблере и навык отладки приложений в IDE SASM.

Лабораторная работа №6

«Изучение способов ввода-вывода данных на языке ассемблера»

- Цель работы:

  - Изучить принципы обработки цепочек данных средствами ассемблера;

  - Закрепить навык отладки приложений в IDE SASM.

- Контрольные вопросы:

  - Для чего в операциях с цепочками используется флаг DF?

- Флаг DF (Direction Flag) определяет направление обработки цепочек:

- DF = 0 (cld) – адреса увеличиваются (от начала к концу);

- DF = 1 (std) – адреса уменьшаются (от конца к началу).

  - Для чего используются префиксы в операциях с цепочками данных?

- Префиксы (rep, repe, repne, repz, repnz) организуют циклы:

- rep – повторять, пока ECX ≠ 0;

- repe/repz – повторять, пока ECX ≠ 0 И ZF = 1;

- repne/repnz – повторять, пока ECX ≠ 0 И ZF = 0.

  - Какие команды используются для сравнения цепочек данных?

- Команды сравнения цепочек:

- cmpsb – сравнить байты;

- cmpsw – сравнить слова (2 байта);

- cmpsd – сравнить двойные слова (4 байта);

- cmpsq – сравнить четверные слова (8 байт, x64).

  - Операнды каких размеров могут использоваться в операциях с цепочками данных? Как в операции указывается, с каким типом данных она работает?

- Размеры операндов:

- байт (8 бит) – суффикс B;

- слово (16 бит) – суффикс W;

- двойное слово (32 бит) – суффикс D;

- четверное слово (64 бит) – суффикс Q (x64);

- Указание типа – через суффикс команды или явно:

- movsb, movsw, movsd, movsq или movs byte ptr, movs word ptr.

  - Какие регистры предназначены для задания источника и приемника в операциях с цепочками данных?

- Регистры для источника и приемника:

- RSI/ESI/SI – источник (Source Index);

- RDI/EDI/DI – приёмник (Destination Index);

- RCX/ECX/CX – счётчик (Counter) для префиксов rep.

- Вывод: в ходе лабораторной работы изучили принципы обработки цепочек данных средствами ассемблера и закрепили навык отладки приложений в IDE SASM.

Лабораторная работа №7

«Изучение процесса разработки подпрограмм на языке ассемблера»

- Цель работы:

  - Изучить процесс разработки подпрограмм с использованием ассемблера NASM;

  - Изучить процесс разработки программ на ассемблере состоящих из нескольких отдельных модулей.

- Контрольные вопросы:

  - Как в программе на языке ассемблера объявить целое число, строку, массив?

Целое число и массив: с помощью директив DB (байт), DW (слово, 2 байта), DD (двойное слово, 4 байта), например, count DW 100. Для задания массива элементы разделяются запятыми. Для повторения используется оператор TIMES.

Строка: строка определяется как последовательность символов в кавычках через деректииву DB, например, msg DB ‘Hello World’.

  - Каков синтаксис вызова процедур в программах на языке ассемблера?

Процедура обрамляется директивами PROC и ENDP. Вызывается командой call, возврат управления – командой ret.

  - Какие способы передачи параметров между процедурами используются в программах на языке ассемблера?

- через регистры: самый простой способ. Параметры помещаются в регистры (например, mov al, 5) перед вызовом call;

- через стек: универсальный способ. Параметры заталкиваются в стек (push), а внутри процедуры к ним обращаются через регистр bp. Используются разные соглашения (C, Pascal), определяющие порядок загрузки параметров и то, кто очищает стек.

  - Как скомпилировать программу, состоящую из нескольких модулей?

- объявление символов: в модулях-источниках экспортируйте публичные метки директивой global (или public), а в модулях-приемниках объявляйте внешние символы директивой extern;

- компиляция: каждый модуль (a.asm, b.asm) независимо компилируется в объектный файл (.o или .obj);

- компоновка (линковка): все полученные объектные файлы собираются компоновщиком (ld) в один исполняемый файл.

- Вывод: в ходе лабораторной работы изучили процесс разработки подпрограмм с использованием ассемблера NASM и процесс разработки программ на ассемблере состоящих из нескольких отдельных модулей.

Лабораторная работа №8

«Дизассемблирование приложений»

- Цель работы:

  - Научиться применять дизассемблеры для изучения и модификации ПО.

- Ход работы:

  - Изучение дизассемблированного кода в Visual Studio:

    - Создали 2 консольных приложения на C++:

    - Просмотрели дизассемблированный код:

  - Применение анализаторов raw-данных:

    - Нашли пароль (целевую строку) и запустили программу TryToCheckMe:

  - Анализ дизассемблированного кода:

    - Открыли командную строку разработчика:

    - Перешли в каталог с exe-файлом:

    - Извлекли ассемблерный код программы в файл disasm.txt:

    - Нашли целевую строку в data.txt:

    - Применили определённый нами адрес слева от 16-ричных данных в data.txt и нашли его в disasm.txt:

  - Изменение кода приложения:

    - Нашли инструкцию test eax, eax в 16-ричном формате в disasm.txt:

    - Нашли инструкцию test в 16-ричном формате в HexEdit:

    - Нашли адрес команды xor eax, eax (33 C0) в disasm.txt:

    - Заменили адрес команды test eax, eax (85 C0) на адрес команды xor eax, eax (33 C0 ) в data.txt:

    - Протестировали работу изменённой программы:

- Контрольные вопросы:

  - Что такое «дизассемблирование»?

Это процесс преобразования машинного кода (двоичных данных, понятных процессору) в текст на языке ассемблера (понятный человеку), путем анализа структуры исполняемого файла и инструкций процессора.

  - Для чего выполняется дизассемблирование программного кода?

Для анализа программы без наличия исходного кода. Оно применяется в целях:

- исследования вредоносного ПО (вирусов, троянов);

- поиска уязвимостей (Reverse Engineering);

- восстановления алгоритмов работы программы;

- отладки и изучения защитных механизмов.

  - Что такое «дизассемблер»?

Это программа-инструмент, которая выполняет дизассемблирование. Она читает исполняемый файл и выдает его ассемблерный листинг, код.

  - Какие существуют программы-дизассемблеры?

Самые известные:

- IDA Pro (интерактивный дизассемблер, стандарт де-факто);

- Ghidra (от АНБ, бесплатный, с декомпилятором);

- x64dbg (популярный отладчик/дизассемблер для Windows);

- OllyDbg (устаревший, но известный отладчик).

  - Как открыть окно дизассемблированного программного кода в Visual Studio?

Нужно запустить отладку (поставить точку останова), затем нажать Ctrl + Alt + D (или через меню: Отладка  Окна  Дизассемблированный код).

  - Для чего выполняется обфускация кода?

Для защиты кода от анализа и кражи интеллектуальной собственности. Это процесс запутывания исходного кода, чтобы затруднить его понимание человеком, при этом сохранив его работоспособность.

- Вывод: в ходе лабораторной работы научились применять дизассемблеры для изучения и модификации ПО.

Лабораторная работа №9

«Создание проекта в эмуляторе Arduino»

- Цель работы:

  - Научиться создавать имитационные модели проектов, работающих под управлением микроконтроллеров для Arduino;

  - Получить навыки работы с платой Arduino Uno и макетной платой.

- Контрольные вопросы:

  - Что такое и для чего используется «Arduino Uno»?

- Arduino Uno – это небольшая плата с микроконтроллером (маленьким компьютером). Она используется для создания электронных проектов и автоматизирует различные процессы.

  - Что такое «макетная плата» и для чего она используется?

- Макетная плата (или breadboard) – это пластиковая основа с отверстиями и металлическими контактами внутри. Она используется для сборки и тестирования электрических схем без пайки, что позволяет легко менять соединения и детали.

  - Для чего предназначен каждый из типов рельс на макетной плате?

- На макетной плате есть два типа рельс (рядов):

- силовые рельсы (шины питания): длинные линии по краям (обычно отмечены красной и синей полосой). Служат для подачи питания («+» и «–») ко всей схеме;

- компонентные рельсы (рабочая зона): центральные ряды отверстий (обычно 5 дырок в ряду). Используются для установки основных деталей (резисторов, светодиодов, микросхем) и соединения их друг с другом.

  - Как соединить элементы на макетной плате последовательно?

- Чтобы соединить элементы последовательно, нужно расположить их так, чтобы конец первого элемента соединялся с началом второго (одна дорожка для тока). Например: ножка резистора втыкается в свободную линию, а ножка светодиода – в ту же самую линию (или соединяются перемычкой).

  - Как соединить элементы на макетной плате параллельно?

- Чтобы соединить элементы параллельно, нужно соединить их верхние ножки вместе (например, в одной линии) и нижние ножки вместе (в другой линии). Ток будет течь по двум разным путям одновременно.

  - В каком порядке должно выполняться подключение элементов на схеме?

- Обычно рекомендуется следующий порядок:

- подключение питания: соединить шины питания (GND и VCC) с платой Arduino или батарейкой;

- установка компонентов: разместить на макетной плате все детали (мкросхемы, датчики);

- соединения заземления: подключить все выводы GND («минус») к общей шине;

- соединения питания: подключить все выводы VCC («плюс») к шине питания;

- сигнальные провода: подключить управляющие провода к пинам Arduino;

- проверка: визуально проверить схему перед подачей напряжения.

- Вывод: в ходе лабораторной работы научились создавать имитационные модели проектов, работающих под управлением микроконтроллеров для Arduino и получили навыки работы с платой Arduino Uno и макетной платой.

Лабораторная работа №10

«Разработка схем с использованием датчиков»

- Цель работы:

  - Научиться создавать скетчи для микроконтроллеров Arduino;

  - Получить навыки работы с платой Arduino Uno и макетной платой;

  - Получить навыки работы с датчиками Arduino.

- Контрольные вопросы:

  - Как считать аналоговый сигнал с датчика?

Аналоговый сигнал считывается с помощью функции analogRead(pin). Она измеряет напряжение на указанном аналоговом пине (например, A0) и возвращает значение от 0 до 1023, где 0 соответствует 0 В, а 1023 — опорному напряжению (обычно 5 В).

  - Какие особенности при работе с датчиком влажности почвы существуют?

- Особенности:

- принцип работы: датчик измеряет сопротивление почвы: сухая почва имеет высокое сопротивление (значения на АЦП высокие, ближе к 1023), а влажная – низкое (значения низкие, ближе к 0);

- окисление щупов: основная проблема – электроды быстро окисляются из-за постоянного напряжения. Рекомендация: подавать питание на датчик только на время измерения, подключив его к цифровому пину;

- калибровка: значения сильно зависят от типа почвы. Рекомендуется провести калибровку, чтобы определить пороги "сухо/влажно" для вашего конкретного случая.

  - Как подключить библиотеки к проекту?

В Arduino IDE есть три основных способа установки библиотек:

- менеджер библиотек (рекомендуемый): Скетч  Подключить библиотеку  Управлять библиотеками.... Найдите нужную библиотеку в поиске и нажмите Установка;

- импорт ZIP-файла: Скетч  Подключить библиотеку  Добавить .ZIP библиотеку.... Укажите путь к скачанному архиву с библиотекой;

- ручная установка: распакуйте архив и скопируйте папку с библиотекой в папку libraries, которая находится в директории ваших скетчей Arduino.

- Вывод: в ходе лабораторной работы научились создавать скетчи для микроконтроллеров Arduino, получили навыки работы с платой Arduino Uno и макетной платой и получили навыки работы с датчиками Arduino.

Лабораторная работа №11

«Разработка схем с использованием таймеров»

- Цель работы:

  - Научиться создавать скетчи для микроконтроллеров Arduino;

  - Получить навыки работы с платой Arduino Uno и макетной платой;

  - Получить навыки работы с таймерами Arduino.

- Контрольные вопросы:

  - Для чего используется функция millis()?

- Функция millis() возвращает количество миллисекунд, прошедших с момента запуска программы на Arduino. Она применяется для измерения временных интервалов, создания таймеров и организации неблокирующих задержек.

  - Какой период времени позволяет замерить millis()?

- millis() позволяет измерять интервалы времени до переполнения счётчика, которое происходит примерно через 50 дней (точнее 49,71 дня). Для более длительных периодов требуется дополнительная обработка переполнения.

  - Каким образом корректно вычислять прошедшее время даже при переполнении таймера?

- Корректное вычисление прошедшего времени при переполнении выполняется с помощью вычитания беззнаковых целых:

- int start = millis();

- if (millis() - start >= интервал) { ... }

- Благодаря свойствам беззнаковой арифметики результат всегда верен, даже если millis() переполнится.

  - Какие преимущества использование millis имеет перед delay?

- Преимущества millis() перед delay():

- неблокирующая работа – во время ожидания можно выполнять другой код (обрабатывать кнопки, считывать датчики, управлять выводами).

- возможность многозадачности – одновременное управление несколькими процессами с разными интервалами.

- эффективность – процессор не простаивает, что важно для энергосбережения и быстродействия.

- Вывод: в ходе лабораторной работы научились создавать скетчи для микроконтроллеров Arduino, получили навыки работы с платой Arduino Uno и макетной платой и получили навыки работы с таймерами Arduino.

Лабораторная работа №12

«Разработка схем с использованием таймеров»

- Цель работы:

  - Научиться создавать скетчи для микроконтроллеров Arduino;

  - Получить навыки работы с платой Arduino Uno и макетной платой;

  - Получить навыки работы с кнопками Arduino;

  - Получить навыки работы с прерываниями Arduino.

- Контрольные вопросы:

  - Как выполняется подключение кнопки к Arduino?

- Кнопка подключается к цифровому пину, настроенному как INPUT. Для корректного считывания сигнала используется подтягивающий резистор (обычно 10 кОм), который подключается либо к GND (резистор стягивающий, тогда нажатие дает HIGH), либо к 5V . Также можно использовать встроенный подтягивающий резистор, настроив пин как INPUT_PULLUP . Состояние кнопки считывается функцией digitalRead().

  - Какие пины поддерживают внешние прерывания в Arduino Uno/Nano?

- Arduino Uno и Nano внешние прерывания доступны только на двух цифровых выводах: пин 2 (прерывание 0) и пин 3 (прерывание 1).

  - Как подключаются и обрабатываются внешние прерывания в Arduino?

- Кнопка или другое устройство подключается к одному из пинов прерывания. В коде обработка настраивается функцией attachInterrupt(), которая указывает номер прерывания (или пина), функцию-обработчик (ISR) и режим срабатывания (LOW, CHANGE, RISING, FALLING) . При возникновении события на пине основной цикл loop() приостанавливается, и выполняется указанная функция-обработчик.

  - Какие условия применяются к коду в обработчиках прерываний?

- К обработчикам прерываний (ISR) предъявляются строгие требования:

- они должны быть очень короткими и быстрыми;

- в них не работают функции, которые сами используют прерывания или требуют времени, такие как delay(), millis() (её значение не обновляется), micros(), Serial.read() и т.п;

- все переменные, которые изменяются в обработчике и используются в основном коде, должны быть объявлены с ключевым словом volatile.

- Вывод: в ходе лабораторной работы научились создавать скетчи для микроконтроллеров Arduino, получили навыки работы с платой Arduino Uno и макетной платой, навыки работы с кнопками Arduino и навыки работы с прерываниями Arduino.

Лабораторная работа №13

«Разработка схем с использованием дисплея»

- Цель работы:

  - Научиться создавать скетчи для микроконтроллеров Arduino;

  - Получить навыки работы с платой Arduino Uno и макетной платой;

  - Получить навыки работы с дисплеями Arduino.

- Контрольные вопросы:

  - Как выполняется подключение дисплея через I2C к Arduino?

- Подключение любого I2C-дисплея выполняется по четырем проводам:

- GND  GND (Arduino);

- VCC  5V (или 3.3V, в зависимости от модели дисплея);

- SDA  A4 (для Arduino Uno/Nano);

- SCL  A5 (для Arduino Uno/Nano).

  - Какие библиотеки можно использовать для работы с дисплеем?

- Выбор библиотеки зависит от типа дисплея:

- для LCD (символьных) LiquidCrystal_I2C by Frank de Brabander;

- для поддержки русского языка можно использовать библиотеку LCD_1602_RUS.

- Для OLED (графических): Самые популярные – U8g2, Adafruit_SSD1306 и легкая GyverOLED (с поддержкой русского языка).

  - Как подключается дисплей LCD 16x2?

- LCD 16x2 с I2C модулем подключается стандартно для I2C:

- питание: 5V;

- сигнал: SDA  A4, SCL  A5;

- адрес на шине по умолчанию часто бывает 0x27 или 0x3F.

- В коде используется библиотека LiquidCrystal_I2C и инициализация:

- LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);.

  - Как подключается дисплей OLED 128x64?

- OLED 128x64 (на чипе SSD1306) подключается аналогично:

- питание: 3.3V или 5V (зависит от модуля, обычно 3.3В);

- сигнал: SDA  A4, SCL  A5;

- адрес по умолчанию чаще всего 0x3C.

- В коде, например с библиотекой Adafruit_SSD1306, инициализация выглядит так:

- Adafruit_SSD1306 display(OLED_RESET);

- display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);.

- Вывод: в ходе лабораторной работы научились создавать скетчи для микроконтроллеров Arduino, получили навыки работы с платой Arduino Uno, макетной платой и дисплеями Arduino.

Лабораторная работа №14

«Управление подвижными элементами»

- Цель работы:

  - Научиться создавать скетчи для микроконтроллеров Arduino;

  - Получить навыки работы с платой Arduino Uno и макетной платой;

  - Получить навыки работы с подвижными элементами Arduino.

- Контрольные вопросы:

  - Как выполняется подключение сервопривода к Arduino?

- Сервопривод (например, SG90) подключается через три провода:

- коричневый (или черный): GND (Земля) – подключается к GND на Arduino.

- красный: питание (+5V) – подключается к контакту 5V на Arduino (только для маломощных серв) или к плюсу внешнего блока питания.

- оранжевый (или желтый/белый): сигнал – подключается к любому цифровому ШИМ-пину (например, 9 или 10) для управления углом поворота.

  - Что такое транзистор?

- Это полупроводниковый компонент, который может выполнять две основные функции:

- электронный ключ: позволяет слабым сигналом (с пина Arduino) включать и выключать мощную нагрузку (мотор, лампу, которые нельзя подключать напрямую к выводу микроконтроллера).

- усилитель: увеличивает силу или мощность входного сигнала.

  - Почему для подключения сервоприводов и электромоторов нужен внешний источник питания?

- Потому что моторы потребляют большой ток (особенно при пуске или под нагрузкой). Вывод 5V на Arduino не рассчитан на такую нагрузку – он может дать всего около 400-500 мА (в зависимости от модели). Если подключить мотор напрямую к Arduino, это приведет к перегрузке, перегреву стабилизатора питания и неожиданным перезагрузкам или выходу платы из строя.

- Вывод: в ходе лабораторной работы научились создавать скетчи для микроконтроллеров Arduino, получили навыки работы с платой Arduino Uno, макетной платой и с подвижными элементами Arduino.

Лабораторная работа №15

«Изучение механизмов управления памятью»

- Цель работы:

  - Изучить механизмы управления памятью в C#.

- Контрольные вопросы:

  - Чем стек отличается от кучи?

- Стек: хранит значимые типы (value types), ссылки на объекты, работает по принципу LIFO, управляется автоматически при входе/выходе из методов, быстрый, но ограниченный по размеру.

- Куча (heap): хранит ссылочные типы (reference types) и сами объекты, управляется GC, медленнее, но динамически выделяет память.

  - Для чего используются поколения в GC?

- Для оптимизации сборки мусора. Объекты делятся на 3 поколения (0, 1, 2). Новые объекты – поколение 0. GC чаще проверяет молодые объекты (предполагая, что они быстрее умрут), реже – старые. Это повышает производительность, сокращая время сборки.

  - Что такое LOH?

- Large Object Heap – специальная куча для объектов размером ≥ 85 000 байт (или больших массивов). Особенности: не уплотняется (не перемещает объекты), что снижает фрагментацию, но может привести к утечкам памяти при частом выделении/освобождении крупных объектов.

  - Как работать с неуправляемым (небезопасным кодом) в C#?

Принцип работы:

- использовать контекст unsafe и компиляцию с флагом /unsafe;

- работать с указателями (*, &, ->);

- использовать fixed для фиксации управляемых объектов в памяти;

- применять Marshal (из System.Runtime.InteropServices) для вызова WinAPI/PInvoke;

- использовать Span<T> и Memory<T> для безопасной работы с буферами.

  - Зачем используется IDisposable? Чем он отличается от финализатора?

- IDisposable: для детерминированного освобождения неуправляемых ресурсов (файлы, соединения с БД). Вызывается явно или через using. Гарантирует немедленное освобождение.

- Финализатор (~ClassName()): вызывается GC недетерминированно (когда объект уничтожается). Используется как "страховка" на случай, если не вызвали Dispose(). Медленнее, не гарантирует своевременность.

- Вывод: в ходе лабораторной работы изучили механизмы управления памятью в C#.

Лабораторная работа №16

«Разработка TUI, CLI приложений»

- Цель работы:

  - Изучить процесс разработки консольных приложений с продвинутым пользовательским интерфейсом.

- Контрольные вопросы:

  - Какие основные классы используются в System.CommandLine?

- Основные классы библиотеки System.CommandLine:

- RootCommand – представляет главную команду приложения (точка входа);

- Command – представляет подкоманду (например, git commit);

- Option – определяет именованный параметр (например, --path);

- Argument – определяет позиционный аргумент;

- ParseResult – хранит результат разбора командной строки и используется для получения значений и вызова обработчиков;

  - Как добавить параметры командной строки при помощи System.CommandLine?

- Чтобы добавить параметры, нужно создать экземпляр Option<T> и добавить его в коллекцию команды:

- Создаем опцию с типом и именем:

var fileOption = new Option<FileInfo>(

name: "--file",

description: "The file to read."

);

- Добавляем опцию в корневую команду:

var rootCommand = new RootCommand("Sample app");

rootCommand.AddOption(fileOption);

- Устанавливаем обработчик для чтения значения:

rootCommand.SetHandler((FileInfo file) =>

{

// логика обработки

}, fileOption);

- Также поддерживаются опции с несколькими значениями (string[]), булевы флаги и перечисления.

  - Какие основные элементы управления используются в Terminal.Gui?

- Основные элементы управления Terminal.Gui:

- Application –статический класс для управления жизненным циклом приложения (Init, Run, Shutdown);

- Window – базовое окно с рамкой и заголовком;

- View – базовый класс для всех визуальных элементов;

- Label – текстовая метка;

- Button – кнопка с событием Accepting;

- MenuBar – строка меню;

- TextField – поле ввода текста;

- Pos и Dim – классы для гибкого позиционирования и размеров (например, Pos.Center(), Dim.Fill()).

  - Как в Terminal.Gui реализуются диалоговые окна?

- Диалоговые окна реализуются с использованием класса Dialog, который наследуется от Window.

- Основные принципы работы:

- создание: создается экземпляр Dialog, которому задается заголовок и добавляются кнопки через метод AddButton.

- модальность: диалог запускается с помощью Application.Run(dialog). Это блокирует выполнение кода до закрытия окна.

- закрытие: по умолчанию диалог закрывается по нажатию Esc (вызов Application.RequestStop()). Результат выбора (какая кнопка нажата) можно отследить через свойства или возвращаемое значение.

- Пример простого диалога:

var result = MessageBox.Query(

50, 5,                                                         //ширина, высота

"Вопрос",                                                 //заголовок

"Тебе нравится TUI приложения?",      //текст

"Yes", "No"                                              //кнопки

);

- result вернет 0 для "Yes" или 1 для "No"

- Вывод: в ходе лабораторной работы изучили процесс разработки консольных приложений с продвинутым пользовательским интерфейсом.

Лабораторная работа №17

«Разработка утилиты Файловый менеджер»

- Цель работы:

  - Научиться применять элементы управления для отображения файлов и папок в приложениях на C#.

- Контрольные вопросы:

  - Как получить список дисков?

- С помощью статического метода DriveInfo.GetDrives() из пространства имён System.IO. Он возвращает массив объектов DriveInfo, представляющих логические диски системы:

DriveInfo[] drives = DriveInfo.GetDrives();

foreach (DriveInfo drive in drives)

{

Console.WriteLine($"Диск: {drive.Name}");

}

  - Как получить список файлов?

- Для получения списка файлов в каталоге нужно применять методы класса Directory: GetFiles() (возвращает массив строк с именами) или EnumerateFiles() (ленивое перечисление). Также можно использовать DirectoryInfo.GetFiles():

string path = @"C:\Temp"; // укажите существующий каталог

string[] files = Directory.GetFiles(path);

foreach (string file in files)

{

Console.WriteLine(file);

}

  - Для чего предназначен класс Clipboard?

- Класс Clipboard (из пространства System.Windows.Forms или System.Windows в WPF) предоставляет статические методы для работы с буфером обмена Windows: помещение данных (SetText, SetData) и извлечение (GetText, GetData). Используется для реализации операций копирования/вставки:

[STAThread]

static void Main()

{

// Помещаем текст в буфер обмена

Clipboard.SetText("Hello, Clipboard!");

// Получаем текст из буфера обмена

string text = Clipboard.GetText();

Console.WriteLine($"Из буфера обмена: {text}");

}

- Пример требует добавления ссылки на System.Windows.Forms и настройки STAThread.

  - Какие классы предоставляют методы для работы с архивами?

- В .NET встроенные классы находятся в System.IO.Compression: ZipArchive, ZipFile (для ZIP-архивов), GZipStream, DeflateStream:

- string startPath = @"C:\Temp\ИсходнаяПапка";

- string zipPath = @"C:\Temp\result.zip";

- string extractPath = @"C:\Temp\РаспакованнаяПапка";

- // Создание ZIP-архива из папки

- ZipFile.CreateFromDirectory(startPath, zipPath);

- // Распаковка ZIP-архива

- ZipFile.ExtractToDirectory(zipPath, extractPath);

- Console.WriteLine("Готово");

- Вывод: в ходе лабораторной работы научились применять элементы управления для отображения файлов и папок в приложениях на C#.

Лабораторная работа №18

«Разработка утилиты для анализа дисков»

- Цель работы:

  - Научиться получать и отображать статистическую информацию о дисковом пространстве в приложениях на C#.

- Контрольные вопросы:

  - Какой класс предоставляет информацию о дисках?

- Класс DriveInfo (пространство имён System.IO). Предоставляет сведения о логических дисках (имя, тип, объём, свободное место и т.д.).

  - Какой класс предоставляет информацию о файлах?

- Класс FileInfo (пространство имён System.IO). Предоставляет информацию о файле (размер, атрибуты, даты создания/изменения и методы для операций с файлом).

- Вывод: в ходе лабораторной работы научились получать и отображать статистическую информацию о дисковом пространстве в приложениях на C#.

Лабораторная работа №19

«Разработка утилит для сортировки и поиска дубликатов файлов»

- Цель работы:

  - Научиться получать и анализировать информацию о файлах в приложениях на C#.

- Контрольные вопросы:

  - Какое свойства FileInfo возвращает имя файла?

- Свойство Name.

  - Какое свойство FileInfo возвращает расширение файла?

- Свойство Exception.

  - Какое свойство FileInfo возвращает дату изменения файла?

- Свойство LastWriteTime.

  - Как хэширование используется при работе с файлами?

- Используется для поиска дубликатов, проверки целостности файлов, удаления дубликатов, сравнения папок. Для создания обычно используется SHA256: SHA256.Create();

- Вывод: в ходе лабораторной работы научились получать и анализировать информацию о файлах в приложениях на C#.

Лабораторная работа №20

«Разработка утилиты Диспетчер задач»

- Цель работы:

  - Научиться получать и отображать информацию о запущенных процессах в приложениях на C#.

- Контрольные вопросы:

  - Какое пространство имен требуется подключить для работы с процессами?

- Пространство System.Diagnostics;

  - Какой метод запускает процесс?

- Метод Start: Process.Start(имя_процесса);

  - Какой метод завершает процесс?

- Метод Kill: имя_процесса.Kill();

  - Как получить список запущенных процессов?

- С помощью метода GetProcesses: Process.GetProcesses();

  - Как получить процесс по его идентификатору?

- С помощью метода GetProcessById: Process.GetProcessById(id_процесса);

- Вывод: в ходе лабораторной работы научились получать и отображать информацию о запущенных процессах в приложениях на C#.

Лабораторная работа №21

«Разработка утилиты Системный монитор»

- Цель работы:

  - Научиться получать и отображать информацию об оборудовании системы в приложениях на C#.

- Контрольные вопросы:

  - Какое пространство имен требуется подключить для работы с процессами?

- Пространство System.Diagnostics;

  - Какой метод запускает процесс?

- Метод Start: Process.Start(имя_процесса);

  - Какой метод завершает процесс?

- Метод Kill: имя_процесса.Kill();

  - Как получить список запущенных процессов?

- С помощью метода GetProcesses: Process.GetProcesses();

  - Как получить процесс по его идентификатору?

- С помощью метода GetProcessById: Process.GetProcessById(id_процесса);

- Вывод: в ходе лабораторной работы научились получать и отображать информацию об оборудовании системы в приложениях на C#.